宿环建管表20250  号

关于宿迁市宇晨纺织有限公司生物质锅炉技术改造项目环境影响报告表的批复

宿迁市宇晨纺织有限公司：

你公司报送的由江苏瑞景环保科技有限公司编制的《生物质锅炉技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，批复如下：

一、基本情况：宿迁市宇晨纺织有限公司位于宿迁市宿豫区大兴镇卢集村，厂内现有年产400万米帆布项目于2013年6月通过原宿豫区环境保护局审批（批复文号：宿豫环审表2013021号），目前已建已验。为淘汰小生物质锅炉，此公司建设1台2t/h他天然气锅炉，替代原有2t/h生物质锅炉。此项目建成后全厂产品产能不变，仍为年产400万米帆布。在落实《报告表》中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，仅从生态环境角度考虑，同意按《报告书》内容建设。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实《报告表》中提出的环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各项污染物稳定达标排放。

1.全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用同行业先进的工艺和设备，加强生产和环境管理，落实环评提出的“以新带老”措施，减少污染物产生量和排放量。

2.落实《报告表》各项水污染防治措施，按照“雨污分流”要求建设厂内给排水系统。产生的锅炉软水制备浓水、锅炉排水综合利用不外排；生活污水进入化粪池预处理，定期委托 环卫部门掏清粪。

3.严格落实《报告表》中提出的各项废气污染防治措施，确保运营期废气稳定达标排放。厂内废气主要是锅炉燃烧废气和烘干工序废气，锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧废气经15m高排气筒排放；加强现有烘干工序有机废气收集，应在满足安全生产和职业卫生的管理要求下，在密闭空间或者设备中进行，烘干工序产生的有机废气经二级活性炭处理后通过15m高排气筒排放。锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1限值，废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758的规定，同时合理设置风量，严禁大风量稀释排放。活性炭吸附装置必须定期足量更换活性炭，并落实“码上换”管理要求，及时做好台账记录管理和信息上报，切实减少废气无组织排放。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表2、表3中相关限值，

3.合理进行厂区布置，优先选用低噪声设备，对剑杆织机、整经机、风机等高噪声设备须采取建筑物密闭、隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

- 4.按照“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、贮存和安全处置措施。全厂固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》( GB 8599-2020 )、《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2023)相关管理要求，防止产生二次污染。废机油、废活性炭和废包装桶等危险废物应严格规范管理，并委托有资质单位处理，转移应当遵循就近原则，并及时清运处置，最大允许贮存时间不超过90天，同时做好台账和系统登记管理工作。禁止非法排放、倾倒、处置任何危险废物。

5.全厂共设2个15米高排气筒，1个雨水排放口，应按要求规范排污口和标志，并按污染源自动控制相关管理要求安装用电监控设备及其配套设施。落实《报告表》提出的环境管理与自行监测要求，并做好台账管理工作。

三、各项环境治理设施应进行安全评估、公示、向应急管理部门报告，并按照评估要求落实到位。按要求制定突发环境事件应急预案并上报备案，经审核后的应急预案、应急处置措施、应急物资配备等纳入项目竣工“三同时”验收内容，定期开展突发环境事件应急演练，防范环境风险事故发生。

四、项目实施后，全厂污染物年排放量核定为：

1.大气污染物(有组织)：颗粒物≤0.021t、二氧化硫≤0.016t、氮氧化物≤0.121t、非甲烷总烃≤0.0218t；

2.固体废物：综合利用或安全处置。

五、该项目的环保设施必须与主体工程同时建设、同时投产使用，你公司需要申请简化管理排污许可证，并在竣工后6个月内完成竣工环保“三同时”验收手续，确需延长的，最长不超过12个月。

六、你公司在项目建设中、建设后应主动接受各级生态环境部门的监督检查。该项目的日常环境监督管理工作由宿迁市宿豫生态环境局和市环境综合行政执法局按职责分别负责。

七、如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施等发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目环境影响报告表自批准之日起超过五年方开工建设的，应当报具有审批权限的审批部门重新审核。

宿迁市生态环境局                                        2025年7月  日

（此件公开发布）

项目备案号：2504-321311-07-02-160541

抄送：宿豫区来龙镇人民政府，宿迁市宿豫生态环境局、市生态环境综合执法局、市生态环境监控监测中心、市固废辐射与机动车污染防治管理中心